SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI FELADAT

Szoftverfejlesztő/Informatikai és távközlési alapok/ esti
1. Alább látható feszültségosztó kapcsolási rajza alapján, számítsa ki a kimenőfeszültséget!



Bemenőfeszültség: 10V, felső ellenállás, jele R1=10 ohm, alsó ellenállás, jele R2=40 ohm
Mekkora lesz a kimenőfeszültség?							2 pont
Számítás: 8V 
Uki = 10*(40/(10+40)) = 8 V

Mekkora lesz I értéke?	Uki = 8V						1 pont

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_hu.html

Most építse fel a phet.colorado.edu honlapon a DC lab kit szimulációban az előző kapcsolást!
Voltmérővel ellenőrizzük le, mekkora kimenőfeszültséget kapunk?
Uki = 8V								1 pont

Most állítsuk a bemenőfeszültséget 8V-ra!

Mekkora lesz a kimenőfeszültség?
Uki= 6,4V								1 pont
Iktasson be árammérőt az áramkörbe? Mennyit mutat?
I=  0,16A

Állítsuk vissza a bemenőfeszültséget 10V-ra!  0,20 A

Számítsuk ki, ha 5V-ra lenne szükségünk a kimeneten, mekkora R2-re lenne szükség?
Számítás:   10 ohm								2 pont
R2 = Uki*R1/( Ube* - Uki)                R2 = 5*10/(10 - 5) = 10 ohm

Mérjük le, hogy jól számoltunk-e? Vagyis állítsuk be R2 értékét a kiszámítottra! 
5V lett-e a kimenőfeszültség?.  Uki = 10 ohm			1 pont

2. LED munkapontjának beállítása!
Keressünk ki egy webes katalógusból egy vörös fényű LED típusszámát: T-1 3/4

Nyitófeszültsége 2,2 V, árama 20mA. Kérem számítsa ki a szükséges előtét ellenállás értékét, ha a tápfeszültség 5V.  R1=?								2 pont

Számítás:

|  | Számított ellenállás: 140 ohm Az előtét ellenállás méretezésnél először azt kell kiszámolnunk, hogy hány V feszültségnek kell esnie az előtét ellenálláson: 5V-2,2V=2.8V Ohm törvénye alapján kiszámolható az ellenállás értéke: R=U/I = 2.8V/0.02A = 140Ohm U= az ellenálláson eső feszültség, mértékegysége: V (Volt) I= az ellenálláson folyó áram, mértékegysége: A (Amper) R= az ellenállás értéke, mértékegysége: Ohm Az ellenállás teljesítménye is fontos dolog, így azt is ki kell számolnunk. P=U2/R összefüggés alapján 7.29 /150 = 0.048W (Ez főleg több LED meghajtása esetén, vagy nagyobb teljesítményű LED meghajtása esetén okozhat gondot, ebben az esetben ez nem számottevő, ezért ettől eltekinthetünk.) Állítsuk össze az áramkört: |
| --- | --- |

http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=AMEHBKhGHn

Értékelés:
1. feladat 80%
2. feladat 20%

4 ponttól 2 – elégséges

5 ponttól 3 – közepes

6 ponttól 4- jó

8 ponttól 5 -jeles

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_hu.html

https://phet.colorado.edu/hu/simulations/ohms-law

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/felvezeto-aramkori-elemek

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/felvezeto-aramkori-elemek